CF BLE APP操作指南

目录

一．首页	2

二．蓝牙列表	3

三．主界面	4

四．读写标签	5

五．扫描界面	6

六．设置参数	7

七．HID模式	8

八．串口	10

九．局域网	11

十．USB	12

一．首页

- 首页可选连接方式，蓝牙、局域网、串口、USB均可用

二．蓝牙列表

- 点击蓝牙选项后，会进入蓝牙列表界面，选择你要连接的蓝牙名，连接蓝牙。

三．主界面

- 点击查询配置右边的查询选项，可以弹出查询配置页，我们可以在此配置标签存储区区域、查询间隔时间、起始地址、字节长度、过滤时间等参数。

- 点击高级配置右边的查询选项，可以弹出高级配置页，我们可以在此配置掩码起始地址、掩码长度、掩码等参数。（目前仅H103机型支持高级配置）

- 点击开始盘点/结束盘点进行盘点操作。

- 点击盘点出来的数据，进入读写锁灭活界面，我们可以对此标签进行读、写、锁、灭活等标签操作。

- 四．读写标签

- 在此界面，我们可以对主界面选择标签进行读写、锁、灭活等操作。

- 此界面由配置区域、操作按钮、日志区域组成：

- 我们可以在配置区域配置相对应的参数

- 点击按钮进行操作

- 操作结果会在日志区域或弹窗提示里显示出来

- 五．扫描界面

- 在此界面，我们点击开始扫描，扫描头会出光扫描。

- 扫描到条码时，数据会显示在中间的数据框内

- 可以通过切换ASCII或HEX数据编码格式，来收到对应格式的数据

- 可以通过清空数据按钮来清空数据

- 目前仅H103、H104设备支持扫描界面

六．设置参数

- 我们可以在此界面查询蓝牙的相关配置以及设置一些模块参数。

- 通过此界面我们可以获取蓝牙名称、硬件版本、固件版本、输出模式、工作频段、输出功率、Q值、Session值等信息

- 设置蓝牙名称、输出模式、工作频段、输出功率、Q值、Session值等设置

- 此外，我们还可以将蓝牙设备恢复出厂设置（初始化），以及在此界面刷新数据，显示各项参数的当前状态

- 七．HID模式

- 配置HID模式后，需手动关闭UHF Reader APP

- HID模式设置成功后需要连接手机自带蓝牙（最好也切换成手机自带输入法）

HID在文本中显示输出数据

*     此界面操作输出模式，初始化，断开蓝牙等操作都会返回蓝牙列表界面，这属于正常现象

*     当蓝牙输出模式为HID的时候，本APP将无法与蓝牙交互，如果需要重新交互，重启设备断开手机自带蓝牙即可

*    输出模式如果设置成HID模式之后，蓝牙会自动断开，此时设备已经进入HID主动读卡模式，需要连接手机本地蓝牙连接，输出数据可需要在手机自带记事本进行输出，HID模式参数需要在设置HID模式之前在APP进行设置，HID模式关机之后，断开手机自带蓝牙之后失效。

- 八．串口

- 串口选择/dev/ttyS7；波特率选择115200；点打开串口，然后点开始盘点

- 九．局域网

- 可以搜索到局域网内的设备信息

- 十．USB

- 设备设置为USB模式，然后安卓手机接上设备，找到对应设备点连接设备，弹出提示框点确定，然后开始盘点即可